Ćwiczenie: Pomiary ochrony przeciwporażeniowej (rezystancja uziemienia)

- Zapoznanie się z urządzeniami na stanowisku pomiarowym.

- Włączenie mierników i zapoznanie z interfejsem

- Ustawienia poszczególnych parametrów

- Wykonanie pomiarów oraz zapisanie pomiarów do tabel

- Przygotowanie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów rezystywności gruntu oraz rezystancji uziemienia metodą 3P/4P

- Test sprawdzający podlegający samoocenie (na zakończenie ćwiczeń)

- Na stanowisku pomiarowym znajdują mierniki MRU oraz MPI firmy SONEL:

- MRU

- MPI

- Włączenie miernika

Aby włączyć miernik należy przytrzymać przez ok 3s przycisk załączający.

- Zapoznanie z interfejsem:

- Wykonanie pomiarów oraz zapisanie pomiarów do tabel.

Do wykonania pomiarów wykorzystany zostanie model słupa WN oraz zabudowa paneli fotowoltaicznych zlokalizowane na zewnątrz budynku.

W trakcie wykonywania pomiarów każde oddalenie się ze strefy pomiarowej należy bezwzględnie zgłosić prowadzącemu.

- Należy wykonać pomiary rezystywności gruntu w dwóch/trzech różnych miejscach oraz na trzech różnych głębokościach.

Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli nr 1.

- Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia słupa WN dla trzech układów uziemiających, odpowiednio łącząc poszczególne uziemienia.

Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli nr 2.

Pomiary wykonujemy w trzech różnych kierunkach pamiętając o sprawdzeniu ziemi odniesienia.

- Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia konstrukcji paneli fotowoltaicznych.

Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli nr 3.

Pomiary wykonujemy w trzech różnych kierunkach pamiętając o sprawdzeniu ziemi odniesienia.

- Tabele współczynników sezonowych:

Tabela 1. Współczynniki sezonowych zmian zastępczej rezystywności gruntu

- Przygotowanie przykładowego protokołu z wykonanych pomiarów rezystancji uziemienia.

- Należy wykonać pomiary zgodnie ze wskazaniem prowadzącego, a następnie zapisać je do tabel pomiarowych. Wyniki pomiarów omówić z prowadzącym.

Tabela pomiarowa 1

| Lp. | Pomiary rezystywności gruntu ρ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość pomiaru | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 |
|  |  | ρ[Ωm] | ρ[Ωm] | ρ[Ωm] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Tabela pomiarowa 2

| Lp. | Pomiary rezystancji uziemienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziemienie odpięte | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 |
|  |  | R[Ω] | R[Ω] | R[Ω] |
| 2 | Podpięty 1 uziom | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 |
|  |  | R[Ω] | R[Ω] | R[Ω] |
| 3 | Podpięte 2 uziomy | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 |
|  |  | R[Ω] | R[Ω] | R[Ω] |
| 4 | Podpięte 3 uziomy | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 |
|  |  | R[Ω] | R[Ω] | R[Ω] |

Tabela pomiarowa 3

| Lp. | Pomiary rezystancji uziemienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziemienie konstrukcji paneli fotowoltaicznych | Pomiar 1 | Pomiar 2 | Pomiar 3 |
|  |  | R[Ω] | R[Ω] | R[Ω] |